Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт фундаментальной биологии и биотехнологий

Кафедра биофизики

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«Морфометрический анализ изображений сканирующей электронной микроскопии: сегментация, калибровка и оценка погрешности»

Преподаватель: ________  ____________

подпись, дата

Студент: ________________  _______________

подпись, дата

Красноярск 20__

Содержание

Содержание	2

Цель и задачи лабораторной работы	3

1. Теоретический материал	4

1.1. Постановка задачи: зачем измерять частицы	4

1.2. Сканирующая электронная микроскопия: что именно попадает на снимок	4

1.3. Морфометрические показатели	5

1.4. Сегментация: два подхода	5

1.5. Три источника систематической погрешности	6

2. Порядок работы с программами	8

2.1. ImageJ: автоматическое выделение частиц	8

2.2. КАЛИБР: ручная обводка и морфометрия	8

3. Экспериментальная часть	10

3.1. Задание 1. Калибровка масштаба двумя способами	10

3.2. Задание 2. Влияние порога в ImageJ	10

3.3. Задание 3. Ручная обводка в программе КАЛИБР	11

3.4. Задание 4. Сопоставление двух подходов	11

3.5. Задание 5. Краевые частицы и слипание объектов	13

3.6. Задание 6. Собственная воспроизводимость	13

3.7. Задание 7. Сравнение двух фракций	14

4. Оформление отчёта	15

Контрольные вопросы	15

Список использованных источников	16

Цель и задачи лабораторной работы

Цель работы

Освоить морфометрический анализ изображений, полученных методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), и научиться оценивать погрешность результата, вносимую решениями самого исследователя: выбором масштаба, способом выделения частиц и правилами отбора объектов.

Задачи работы

- ознакомиться с теоретическим материалом практикума;

- выполнить калибровку масштаба двумя независимыми способами и сравнить их;

- выделить частицы автоматическим порогом в программе ImageJ при трёх разных значениях порога;

- выполнить ручную обводку частиц в программе КАЛИБР и получить полный набор морфометрических показателей;

- сопоставить результаты двух подходов и объяснить причины расхождения;

- оценить вклад краевых частиц и слипшихся объектов в итоговые характеристики;

- оформить отчёт, сделать выводы и ответить на контрольные вопросы.

Приборы, материалы и программное обеспечение

- персональный компьютер (оперативная память не менее 4 Гб);

- снимки двух образцов (фракций) в трёх повторностях в формате .jpg, полученные методом СЭМ;

- файлы паспортов снимков (одноимённые файлы .txt, сохраняемые микроскопом рядом со снимками);

- файлы разметки в формате .json (при выполнении работы в сокращённом варианте выдаются готовыми);

- программное обеспечение ImageJ (или FIJI);

- программа КАЛИБР (единый файл .html, работает в браузере без установки и без подключения к сети);

- табличный процессор Microsoft Excel или LibreOffice Calc.

Продолжительность работы: 4 академических часа (одно занятие) при использовании готовой разметки .json либо 6 часов при самостоятельной обводке частиц.

1. Теоретический материал

1.1. Постановка задачи: зачем измерять частицы

Взвешенное вещество природных вод — это смесь минеральных обломков, биогенных остатков (в первую очередь панцирей диатомовых водорослей) и органических агрегатов. Именно на поверхности этих частиц сорбируются тяжёлые металлы и техногенные радионуклиды, поэтому перенос загрязнителей рекой определяется не только их химической формой, но и гранулометрией взвеси.

Ключевое обстоятельство состоит в том, что сорбция идёт по поверхности, а перенос — по массе. Для частицы характерного размера D поверхность растёт как D², а масса как D³, поэтому удельная поверхность обратно пропорциональна размеру. Из этого следует практический вывод: мелкая фракция, почти не заметная в массовом балансе, может обеспечивать основную часть сорбционной ёмкости. Так, для распределения, наблюдаемого в реальных пробах взвеси Енисея, фракция мельче 5 мкм даёт около 35 % суммарной поверхности при вкладе в массу порядка 2 %.

Отсюда вытекает и требование к методике: результат морфометрического анализа должен сопровождаться указанием, в каком диапазоне размеров он получен и какие объекты были исключены из рассмотрения. Без этих сведений число, полученное на снимке, не имеет однозначного смысла.

1.2. Сканирующая электронная микроскопия: что именно попадает на снимок

Сканирующая электронная микроскопия — метод, при котором изображение формируется при сканировании поверхности образца сфокусированным пучком электронов (электронным зондом). Диаметр зонда составляет от единиц до сотен нанометров.

В настоящей работе используются снимки, полученные в режиме обратно рассеянных электронов (BSE, backscattered electrons). Интенсивность сигнала в этом режиме растёт со средним атомным номером вещества, поэтому минеральные частицы выглядят светлыми на тёмном фоне подложки. Именно это свойство и делает возможным автоматическое выделение частиц по яркости.

Однако яркость объекта на снимке зависит не только от его состава, но и от рельефа, наклона поверхности и толщины частицы. Тонкий панцирь диатомеи может оказаться темнее толстого минерального зерна того же состава. По этой причине разделение объектов только по яркости в общем случае не даёт корректной классификации, а пороговое выделение всегда является приближением.

1.3. Морфометрические показатели

Обводка частицы задаётся замкнутым многоугольником с вершинами (xᵢ, yᵢ). Все дальнейшие величины вычисляются непосредственно по вершинам, без построения растровой маски. Ниже k — коэффициент перевода пикселей в микрометры.

| Показатель | Обозначение | Формула | Смысл |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь | S | S = ½·¦Σ(xᵢ·yᵢ₊₁ − xᵢ₊₁·yᵢ)¦·k² | Формула Гаусса («шнуровки») по вершинам |
| Периметр | P | P = Σ√((Δx)² + (Δy)²)·k | Сумма длин сторон |
| Эквивалентный диаметр | Dэкв (ESD) | Dэкв = 2·√(S/π) = √(4S/π) | Диаметр круга той же площади. В англоязычных работах — ESD, equivalent spherical diameter |
| Диаметр Ферета макс. | Fmax | наибольшее расстояние между точками выпуклой оболочки | Наибольший габарит |
| Диаметр Ферета мин. | Fmin | наименьшая ширина описанного прямоугольника | Наименьший габарит |
| Соотношение сторон | AR | AR = Fmax / Fmin | Удлинённость: 1 — изометричная частица |
| Округлость | C | C = 4πS / P² | 1 — круг, менее — изрезанный контур |
| Компактность | Sol | Sol = S / Sвып | Признак агрегата: одиночное зерно 0,95–0,99 |

Таблица 1. Морфометрические показатели частицы

Обратите внимание на распространённую ошибку. Эквивалентный радиус круга той же площади равен r = √(S/π) = √S/√π. Формула вида r = √S/π содержит π вместо √π и занижает результат в √π ≈ 1,77 раза, то есть почти вдвое. Правильное выражение для эквивалентного диаметра: ESD = 2·√(S/π), что тождественно √(4S/π).

Важно различать эквивалентный диаметр и длину частицы. Для вытянутого объекта ESD заметно меньше наибольшего габарита: створка диатомеи длиной 40 мкм и шириной 8 мкм имеет площадь около 240 мкм² и, следовательно, ESD около 17 мкм. Поэтому при сопоставлении результатов с определительными таблицами по диатомовым водорослям, где приводится длина створки, следует использовать наибольший диаметр Ферета, а не ESD.

1.4. Сегментация: два подхода

Сегментация — это разделение изображения на объекты и фон. Именно на этом шаге возникает основная часть погрешности морфометрического анализа, поэтому подход к сегментации следует выбирать осознанно.

Автоматическое пороговое выделение. Пиксель относится к объекту, если его яркость превышает порог t. Порог подбирают либо вручную, либо автоматическим алгоритмом (в ImageJ по умолчанию используется метод Оцу, разделяющий гистограмму яркостей так, чтобы дисперсия внутри двух получаемых классов была минимальной). Подход быстрый и воспроизводимый: при одном и том же пороге результат повторяется в точности. Его недостатки: соприкасающиеся частицы объединяются в один объект, слабоконтрастные объекты теряются, а сам порог остаётся свободным параметром, к которому результат весьма чувствителен.

Ручная обводка. Границу каждой частицы проводит исследователь. Подход существенно медленнее, зато соприкасающиеся частицы разделяются, а решение о том, считать ли объект частицей, принимается явно и может быть проверено по сохранённой разметке. Кроме того, становятся доступны показатели, требующие корректной границы отдельного объекта: диаметры Ферета, компактность, соотношение сторон. Основной недостаток — субъективность, которую необходимо оценивать количественно (см. п. 3.6).

Ни один из подходов не является «правильным» сам по себе. Задача исследователя — понимать, какие решения заложены в полученное число, и приводить их в описании методики.

1.5. Три источника систематической погрешности

Калибровка масштаба. Обычный способ — измерить мышью длину масштабной линейки, напечатанной прибором на снимке, и сопоставить её с подписанным значением. При увеличении ×200 линейка длиной 200 мкм занимает около 403 пикселей, поэтому промах на ±2 пикселя даёт около 0,5 % по линейным размерам и около 1 % по площади. Более надёжный путь — взять размер пикселя из паспорта снимка: микроскоп сохраняет рядом со снимком одноимённый файл .txt, содержащий поле PixelSize (размер пикселя в нанометрах, рассчитанный самим прибором).

Краевые частицы. Частицы, обрезанные границей кадра, видны не полностью, и их измеренная площадь занижена. Поскольку вероятность попасть на границу растёт с размером частицы, среди краевых объектов преобладают крупные, и их вклад в суммарную площадь непропорционально велик. Единственный корректный способ — исключать такие объекты из анализа, отмечая их число.

Соприкасающиеся частицы. При пороговом выделении касающиеся друг друга частицы становятся одним объектом с завышенной площадью и заниженной округлостью. В ImageJ для их разделения применяют преобразование водораздела (Process → Binary → Watershed), которое, однако, склонно к избыточному дроблению вытянутых объектов, в частности панцирей диатомей. При ручной обводке проблема решается непосредственно.

2. Порядок работы с программами

2.1. ImageJ: автоматическое выделение частиц

- Запустить ImageJ и открыть снимок: File → Open, выбрать файл .jpg.

- Задать масштаб. Инструментом Straight Line провести линию точно по масштабной линейке в информационной панели снимка, затем Analyze → Set Scale. В поле Known distance ввести подписанную длину линейки, в Unit of length — µm. Записать полученное значение Distance in pixels: оно понадобится в п. 3.1.

- Отрезать информационную панель прибора, иначе её яркие элементы будут посчитаны как частицы. Выделить инструментом Rectangle область снимка выше панели и выполнить Image → Crop.

- Перевести изображение в 8-битный режим: Image → Type → 8-bit.

- Выполнить пороговое разделение: Image → Adjust → Threshold. Записать значение порога, предложенное автоматически (метод Default соответствует алгоритму Оцу). Убедиться, что частицы окрашены, а фон нет; при необходимости воспользоваться флажком Dark background. Нажать Apply.

- Проверить, какой цвет считается объектом: Process → Binary → Options, флажок Black background. Частицы должны быть белыми на чёрном фоне.

- Выполнить подсчёт: Analyze → Analyze Particles. В поле Size (µm²) указать нижнюю границу площади; флажки Exclude on edges (исключить краевые объекты), Display results и Summarize включить. В окне Set Measurements предварительно отметить Area, Perimeter, Fit ellipse, Shape descriptors.

- Сохранить таблицу результатов: File → Save As → Results.csv.

- Повторить пункты 5–8 при пороге, уменьшенном на 20 единиц яркости, и при пороге, увеличенном на 20 единиц (значение задаётся вручную в окне Threshold).

Примечание. ImageJ выдаёт площадь S, а не линейный размер. Переход выполняется по формуле Dэкв = √(4S/π); в Excel это =SQRT(4*A2/PI()). Возводить в квадрат «на глаз» измеренные размеры крайней и наименьшей частицы для задания диапазона фильтра не требуется: границу фильтра достаточно задать по площади из тех же соображений, что и в п. 3.4.

2.2. КАЛИБР: ручная обводка и морфометрия

- Открыть файл КАЛИБР (двойным щелчком). Программа работает в браузере локально, подключение к сети не требуется, снимки за пределы компьютера не передаются.

- Загрузить снимок кнопкой «Открыть снимок».

- Задать масштаб. Предпочтительный способ: кнопка «Взять масштаб из паспорта снимка (.txt)» — выбрать одноимённый файл .txt, программа прочитает поле PixelSize и установит масштаб автоматически. Альтернативный способ: инструмент «Шкала», провести линию по масштабной линейке, ввести её длину и единицу измерения.

- Создать метки классов объектов на вкладке «Метки»: например, «минеральная» и «диатомея». Метка выбирается перед обводкой и определяет цвет контура.

- Обвести частицы инструментом «Полигон»: последовательными щелчками поставить вершины по границе частицы, замкнуть контур щелчком по первой вершине либо клавишей Enter. Масштабирование — колесом мыши, перемещение — с зажатой средней кнопкой или клавишей Пробел. Отмена последнего действия — Ctrl+Z.

- Не обводить частицы, обрезанные границей кадра. Подсчитать их число отдельно — оно понадобится в п. 3.5.

- Проверить результат на вкладке «Измерения»: таблица обновляется автоматически, щелчок по строке подсвечивает соответствующую частицу на снимке.

- Сохранить разметку: «Экспорт» → «Разметка (.json)». Это позволит вернуться к работе и служит подтверждением выполнения задания.

- Выгрузить результаты: «Экспорт» → «Таблица (.xlsx)». Файл содержит листы «Измерения», «Сводка» и «Формулы»; на последнем приведены все использованные формулы и источник масштаба.

Пакетная обработка. Если разметка нескольких снимков уже выполнена и сохранена в файлах .json, вкладка «Пакет» позволяет обработать их все сразу: выбрать файлы, задать общий масштаб и получить единую сводную таблицу по всем снимкам с разбивкой по меткам. Это основной режим при работе с серией повторностей.

3. Экспериментальная часть

Работа выполняется на снимках двух фракций внеклеточных частиц, смытых с поверхности водного мха, в трёх повторностях каждая: 1_light.jpg … 3_light.jpg и 1_heavy.jpg … 3_heavy.jpg. Для каждого снимка выдаётся паспорт .txt.

3.1. Задание 1. Калибровка масштаба двумя способами

Для одного и того же снимка получите значение масштаба двумя независимыми способами: измерением масштабной линейки в ImageJ (п. 2.1, шаг 2) и чтением паспорта снимка в программе КАЛИБР (п. 2.2, шаг 3). Заполните таблицу 2.

| Способ определения масштаба | Значение, мкм/пиксель | Отклонение от паспорта, % |
| --- | --- | --- |
| Промер линейки в ImageJ, попытка 1 |  |  |
| Промер линейки в ImageJ, попытка 2 |  |  |
| Промер линейки в ImageJ, попытка 3 |  |  |
| Паспорт снимка (поле PixelSize) |  | 0 (принято за эталон) |

Таблица 2. Сравнение способов калибровки

Вопрос к заданию. Промер линейки выполните трижды, не подглядывая в предыдущий результат. Оцените разброс собственных измерений и переведите его в погрешность площади (при линейной погрешности δ погрешность площади составляет примерно 2δ). Какой способ калибровки следует указывать в статье и почему?

3.2. Задание 2. Влияние порога в ImageJ

Обработайте один снимок в ImageJ при трёх значениях порога согласно п. 2.1, шаг 9. Для каждого варианта выпишите число найденных объектов, медиану и среднее эквивалентного диаметра, суммарную площадь объектов.

| Порог яркости | Число объектов n | Медиана Dэкв, мкм | Среднее Dэкв, мкм | Суммарная площадь, мкм² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматический (Оцу), t = ___ |  |  |  |  |
| t − 20 |  |  |  |  |
| t + 20 |  |  |  |  |

Таблица 3. Зависимость результата от порога сегментации

Ожидаемый порядок величин. Изменение порога на ±20 единиц яркости (примерно ±17 % от его значения) изменяет суммарную площадь частиц приблизительно на ±16 %, а медиану эквивалентного диаметра — на ±10 %. Обратите внимание на направление изменений: при повышении порога число объектов может возрастать, поскольку крупные объекты распадаются на части.

3.3. Задание 3. Ручная обводка в программе КАЛИБР

Выполните ручную обводку частиц на том же снимке согласно п. 2.2. При ограниченном времени занятия допускается использовать выданную готовую разметку .json, обведя самостоятельно не менее 30 частиц для оценки собственной воспроизводимости (п. 3.6). Выгрузите таблицу .xlsx и заполните таблицу 4.

| Показатель | Минеральные частицы | Диатомеи |
| --- | --- | --- |
| Число объектов n |  |  |
| Медиана Dэкв, мкм |  |  |
| Среднее Dэкв, мкм |  |  |
| Соотношение сторон AR, медиана |  |  |
| Округлость C, медиана |  |  |
| Компактность Sol, медиана |  |  |
| Суммарная площадь, мкм² |  |  |

Таблица 4. Результаты ручной обводки по классам объектов

Проверка на правдоподобие. Полученные размеры сопоставьте с независимыми сведениями. Створки эпифитных диатомей, обычных для водного мха (Achnanthidium, Cocconeis, Diatoma), имеют длину преимущественно от 10 до 40 мкм, у крупных родов — до 100–120 мкм; сравнивать с ними нужно наибольший диаметр Ферета. Минеральные частицы взвеси речного происхождения должны попадать в основном в алевритовую фракцию (2–50 мкм по шкале Уэнтуорта). Если ваши значения расходятся с этими ориентирами в разы, ищите ошибку в масштабе или в формуле пересчёта, а не в образце.

3.4. Задание 4. Сопоставление двух подходов

Сведите результаты в таблицу 5 и объясните расхождения. Начните с прямого сравнения, а затем последовательно приведите условия отбора объектов к одинаковым.

| Вариант обработки | n | Медиана Dэкв, мкм | Среднее Dэкв, мкм | Суммарная площадь, мкм² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ImageJ, порог Оцу, все объекты |  |  |  |  |
| ImageJ, порог Оцу, без краевых |  |  |  |  |
| ImageJ, без краевых, Dэкв ≥ 5 мкм |  |  |  |  |
| КАЛИБР, ручная обводка |  |  |  |  |

Таблица 5. Сопоставление автоматического и ручного подходов

Ориентировочные значения (снимок взвеси водного мха, увеличение ×200, размер пикселя 0,496 мкм) приведены в таблице 6. Ваши числа будут иными, но соотношения между строками должны воспроизвестись.

| Вариант обработки | n | Медиана, мкм | Среднее, мкм | Σ площадь, мкм² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| порог Otsu − 20 | 799 | 4,04 | 7,35 | 163359 |
| порог Otsu (авто) | 878 | 3,9 | 6,87 | 143690 |
| порог Otsu + 20 | 965 | 3,63 | 6,06 | 116237 |
| Otsu, без краевых | 819 | 3,8 | 6,22 | 105018 |
| Otsu, без краевых, D≥5 мкм | 282 | 8,27 | 12,34 | 100846 |
| КАЛИБР (ручная обводка) | 619 | 9,1 | 11,36 | 155067 |

Таблица 6. Пример результатов сопоставления (для контроля)

Сформулируйте ответы на следующие вопросы.

- Почему медиана эквивалентного диаметра при автоматическом выделении оказывается в 2–2,5 раза меньше, чем при ручной обводке, хотя обрабатывается один и тот же снимок?

- Почему число объектов при автоматическом выделении больше, а суммарная площадь — меньше?

- После введения нижней границы размера и исключения краевых объектов результаты двух подходов сближаются. Означает ли это, что подходы эквивалентны? Что осталось несопоставимым?

3.5. Задание 5. Краевые частицы и слипание объектов

Подсчитайте число частиц, обрезанных границей кадра, и определите их долю в суммарной площади (в ImageJ это разность результатов с включённым и выключенным флажком Exclude on edges). Затем найдите на снимке объекты, которые автоматический порог объединил в один, а при ручной обводке они разделены. Заполните таблицу 7.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Число краевых объектов |  |
| Их доля в числе объектов, % |  |
| Их доля в суммарной площади, % |  |
| Число объектов автоматического выделения, содержащих более одной частицы |  |
| Наибольшее число частиц, объединённых в один объект |  |

Таблица 7. Вклад краевых и слипшихся объектов

Ожидаемый результат. Краевые объекты составляют около 7 % по числу, но порядка 27 % суммарной площади: несоответствие возникает потому, что вероятность попасть на границу кадра растёт с размером частицы. Автоматический порог, как правило, объединяет несколько десятков пар и групп частиц; в отдельных случаях в один объект попадает более десятка частиц. Сопоставьте это с показателем компактности Sol из таблицы 4: какие значения Sol характерны для слипшихся объектов?

3.6. Задание 6. Собственная воспроизводимость

Ручная обводка субъективна, и величину этой субъективности следует измерить, а не постулировать. Выберите 20 частиц и обведите их дважды с интервалом не менее 15 минут, не сверяясь с первым результатом (для этого сохраните первую разметку и начните новую). Для каждой частицы вычислите относительное расхождение площади.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Среднее относительное расхождение площади, % |  |
| Наибольшее расхождение, % |  |
| Среднее расхождение эквивалентного диаметра, % |  |

Таблица 8. Воспроизводимость ручной обводки

Сравните полученную величину с разбросом, вносимым выбором порога (таблица 3), и с погрешностью калибровки (таблица 2). Какой из трёх источников погрешности в вашем случае наибольший?

3.7. Задание 7. Сравнение двух фракций

Обработайте все шесть снимков (две фракции по три повторности) в режиме пакетной обработки программы КАЛИБР либо в ImageJ при фиксированном пороге. Постройте распределения эквивалентного диаметра для лёгкой и тяжёлой фракций и заполните таблицу 9.

| Фракция | Повторность | n | Медиана Dэкв, мкм | Среднее Dэкв, мкм | Доля диатомей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лёгкая | 1 |  |  |  |  |
| Лёгкая | 2 |  |  |  |  |
| Лёгкая | 3 |  |  |  |  |
| Тяжёлая | 1 |  |  |  |  |
| Тяжёлая | 2 |  |  |  |  |
| Тяжёлая | 3 |  |  |  |  |

Таблица 9. Сравнение фракций

Указание по обработке. Распределения размеров частиц, как правило, сильно асимметричны, поэтому в качестве меры положения используйте медиану, а не среднее, и приводите обе величины. Для проверки различия фракций примените непараметрический критерий (Манна — Уитни для двух выборок), а не сравнение средних. Обратите внимание: три повторности одной фракции позволяют оценить разброс между снимками, и различие фракций имеет смысл только если оно превышает этот разброс.

Отдельно оцените долю диатомей тремя способами: по числу объектов, по суммарной площади и по оценке массы (пропорционально Dэкв³). Значения будут заметно различаться. Какой из способов уместен, если вопрос состоит в том, какую долю сорбционной поверхности обеспечивают биогенные частицы, и какой — если речь о массовом балансе взвеси?

4. Оформление отчёта

Отчёт должен содержать следующие разделы.

- титульный лист по образцу настоящего практикума;

- краткое описание методики с обязательным указанием: способа калибровки масштаба и полученного значения; способа сегментации и, для автоматического выделения, значения порога; нижней границы размера учитываемых объектов; правила обращения с краевыми частицами;

- заполненные таблицы 2–9;

- распределения эквивалентного диаметра для двух фракций (гистограммы с одинаковыми границами интервалов);

- выводы по каждому заданию;

- ответы на контрольные вопросы;

- файлы разметки .json и выгрузки .xlsx в качестве приложения.

Требование к формулировкам. В выводах не следует писать «размер частиц составил X мкм» без уточнений. Корректная формулировка указывает, что именно измерено и при каких условиях отбора объектов, например: «медиана эквивалентного диаметра частиц крупнее 5 мкм, без учёта обрезанных границей кадра, составила X мкм (n = …, ручная обводка, масштаб по паспорту снимка)».

Контрольные вопросы

- Что такое эквивалентный диаметр и в каком случае он совпадает с диаметром Ферета?

- Приведите формулу перехода от площади, выдаваемой ImageJ, к эквивалентному диаметру. Во сколько раз изменится результат, если по ошибке разделить корень из площади на π вместо √π?

- Почему в режиме обратно рассеянных электронов минеральные частицы светлее подложки? Может ли тонкая диатомея оказаться темнее толстого минерального зерна того же состава?

- В чём состоит метод Оцу и почему автоматически выбранный порог не является объективно «правильным»?

- Почему исключение краевых частиц изменяет суммарную площадь значительно сильнее, чем число объектов?

- Как соприкасающиеся частицы влияют на измеренные площадь, округлость и компактность? Какими двумя способами можно решить эту проблему?

- Почему для распределений размеров частиц медиана предпочтительнее среднего арифметического?

- Удельная поверхность частицы обратно пропорциональна её размеру. Какие последствия это имеет для оценки сорбционной ёмкости взвеси, если мелкая фракция не разрешается при используемом увеличении?

- Доля диатомей, вычисленная по числу объектов, по площади и по массе, различается в несколько раз. Объясните причину и укажите, какой способ уместен в каждом из двух случаев: оценка сорбционной поверхности и массовый баланс взвеси.

- Перечислите сведения, без которых результат морфометрического анализа нельзя считать воспроизводимым.

Список использованных источников

1. Conti M. E., Cecchetti G. Biological monitoring: lichens as bioindicators of air pollution assessment — a review // Environmental Pollution. — 2001. — Т. 114. — № 3. — С. 471–492.

2. Garty J., Galun M., Kessel M. Localization of heavy metals and other elements accumulated in the lichen thallus // New Phytologist. — 1979. — Т. 82. — № 1. — С. 159–168.

3. Otsu N. A threshold selection method from gray-level histograms // IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics. — 1979. — Т. 9. — № 1. — С. 62–66.

4. Schneider C. A., Rasband W. S., Eliceiri K. W. NIH Image to ImageJ: 25 years of image analysis // Nature Methods. — 2012. — Т. 9. — № 7. — С. 671–675.

5. Schindelin J. et al. Fiji: an open-source platform for biological-image analysis // Nature Methods. — 2012. — Т. 9. — № 7. — С. 676–682.

6. Goldstein J. I. et al. Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis. — 4-е изд. — New York: Springer, 2018. — 550 с.

7. Merkus H. G. Particle Size Measurements: Fundamentals, Practice, Quality. — Dordrecht: Springer, 2009. — 533 с.

8. Zotina T. A., Sukhorukov V. V., Zhyzhaev A. M. et al. Particulate matter from water moss of a large Siberian river: morphometric, mineral, elemental and radionuclide composition // Journal of Environmental Radioactivity. — 2024. — Т. 272. — 107354.

9. Программа для анализа СЭМ-изображений «КАЛИБР»: свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ / Сухоруков В. В.; Сибирский федеральный университет.